PREKLİNİK EĞİTMEN MASASI TEKİK ŞARTNAMESİ

- Masaların ana gövde kısımları en az 1,20mm DKP saç, kabinler en az 0,90mm DKP saç, çekmece içleri 0,80mm DKP sacdan yapılmış olmalıdır.

- DKP çelik saç kısımları üzeri demir fosfat kaplaması yapılmalı, daha sonra elektro-statik toz boya ile boyanmalı ve 200 derecede fırınlanmış olmalıdır. Boya ultraviyole ışığa dayanıklı ve epoksi toz boya olmalıdır.

- Ürünler kurum tarafından belirlenecek renklerde boyanmalıdır.

- Masanın üst tablası en az 12 mm anti-bakteriyel, ısıya ve darbeye dayanıklı compact laminat (Yanları siyah kraft, üzeri istenilen renkte laminat sıkılmış olacaktır.) olmalıdır.

- Masanın üst tablasının üzerinde, elektrik malzemelerini içine alan bir kanal olmalıdır. Kanalın üstünde raf olmalıdır. Bu raf, en az 12mm anti-bakteriyel, ısıya ve darbeye dayanıklı compact laminat olmalıdır.

- Masalar toprak hatlı olmalı, 3x1,5 SIHO-S5 (-60°C / +250°C) siaf kablo ve ısıya dayanıklı klemens ile tesisat çekilmiş olmalıdır.

- Hava taşıyıcılarında silikon pnomatik hortum kullanılmalıdır.

- Masada eğitmenin kullanımına uygun hava spreyi bulunmalıdır.

- Hava spreyi kullanım esnasında kendini kilitleyen, iş bitiminde geri çeken otomatik mekanizmaya bağlı olmalıdır.

- Aydınlatma için masa üzerinde, led ışık kaynaklı lamba olmalıdır.

- Masa üzerinde kamera bağlantı yapmaya uygun yer bulunmalıdır.

- Eğitmen masasında vakum motoru bulunmalıdır. Bu motorlar en az 800 Watt gücünde, sessiz çalışmalıdır.

- Vakum motoru elektronik şalter ile en az 8 kademeli kumanda edilebilmelidir.

- Masa üzerinde özel dizayn edilmiş göz koruma siperliği ve süzgeci olan plastik emiş çenesi olmalıdır.

- Vakum motorunun emiş filtreleri, özel filtre bezinden imal edilmiş olmalıdır ve aynı zamanda ikinci bir motor koruma filtresi olmalıdır.

- Masa üzerinde priz çıkışları bulunmalıdır.

- Masa üzerinde  çalışma sacı bulunmalıdır.

- Eğitmen masasında eğitmenin kullanımına uygun  5 çekmeceli dolap bulunmalıdır.

- Masada bilgisayar sistemini koymak için kilitli dolap olmalıdır.

- Masanın ayakları ayarlanabilir vidalı olmalı, yere basan kısımları plastik olmalıdır.

- Eğitmen için bir adet sırtlıklı, amortisörlü ve tekerlekli tabure verilmelidir. Bu taburelerin rengi kurum tarafından belirlenecektir.

- Masa ölçüleri: 60x(150x180)x90cm (h) ± 10cm olmalıdır.

- Masalar 230 Volt 50Hz AC şebeke cereyanı ile çalışmalıdır.

- Masa imalat ve montaj hatalarına karşı ücretsiz 2 (iki) yıl garantili ve 10(on) yıl ücret parça garantili olmalıdır.

- Masa sistemlerinde hava, elektrik tesisatları takılı şekilde teslim edilmeli ve kurumumuza gerekli demoları vermelidir.