PREKLİNİK ÖĞRENCİ ÇALIŞMA MASASI TEKİK ŞARTNAMESİ

- Masaların ana gövde kısımları en az 1,20mm DKP saç, kabinler en az 0,90mm DKP saç, çekmece içleri 0,80mm DKP sacdan yapılmış olmalıdır.

- DKP çelik saç kısımları üzeri demir fosfat kaplaması yapılmalı, daha sonra elektro-statik toz boya ile boyanmalı ve 200 derecede fırınlanmış olmalıdır. Boya ultraviyole ışığa dayanıklı ve epoksi toz boya olmalıdır.

- Ürünler kurum tarafından belirlenecek renklerde boyanmalıdır.

- Masanın üst tablası en az 12 mm anti-bakteriyel, ısıya ve darbeye dayanıklı compact laminat (Yanları siyah kraft, üzeri istenilen renkte laminat sıkılmış olacaktır.) olmalıdır.

- Masanın üst tablasının üzerinde, elektrik malzemelerini içine alan bir kanal olmalıdır. Kanalın üstünde raf olmalıdır. Bu raf, en az 12mm anti-bakteriyel, ısıya ve darbeye dayanıklı compact laminat olmalıdır.

- Masalar toprak hatlı olmalı, 3x1,5 SIHO-S5 (-60°C / +250°C) siaf kablo ve ısıya dayanıklı klemens ile tesisat çekilmiş olmalıdır.

- Hava taşıyıcılarında silikon pnomatik hortum kullanılmalıdır.

- Masalarda her öğrenci için bir adet hava spreyi bulunmalıdır.

- Masalarda ki hava spreyi kullanım esnasında kendini kilitleyen, iş bitiminde geri çeken otomatik mekanizmaya bağlı olmalıdır.

- Aydınlatma için masa üzerinde, led ışık kaynaklı lamba olmalıdır.

- Öğrenci masalarında monitör bağlantısı yapmaya uygun yerler olmalıdır.

- Masa gruplarında her iki veya üç öğrenci için bir adet monitör olmalıdır. Bu monitörlerin özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır;

- Ekran Boyu:21”inç

- Panel Tipi: Led Lcd

- Çözünürlük: 1920x1080p FullHd

- Tepkime süresi: 5Ms

- Parlaklık: 200cd/m2

- Görüntü Oranı:16/9 WideScreen

- Kontrast Oranı:1.000.000:1

- Bağlantı Tipi: Dijital HDMI

- Her öğrenci için ayrı vakum motoru bulunmalıdır. Bu motorlar en az 800 Watt gücünde, sessiz çalışmalıdır.

- Vakum motorları, elektronik şalter ile en az 8 kademeli kumanda edilebilmelidir.

- Masa üzerinde her öğrenci için özel dizayn edilmiş göz koruma siperliği ve süzgeci olan plastik emiş çenesi olmalıdır.

- Vakum motorlarının emiş filtreleri, özel filtre bezinden imal edilmiş olmalıdır ve aynı zamanda ikinci bir motor koruma filtresi olmalıdır.

- Masa üzerinde her öğrenciye en az iki adet priz çıkışı bulunmalıdır.

- Masa üzerinde her öğrenci için bir adet  çalışma sacı bulunmalıdır.

- Masa üzerinde her öğrenci için bir adet çekmece olmalıdır.

- Masanın ayakları ayarlanabilir vidalı olmalı, yere basan kısımları plastik olmalıdır.

- Her öğrenci için bir adet sırtlıklı, amortisörlü ve tekerlekli tabure verilmelidir. Bu taburelerin rengi kurum tarafından belirlenecektir.

- Masa ölçüleri: 55x65x90cm (h) ± 10cm olmalı ve mevcut laboratuvarın konumuna göre gruplandırılmalıdır.

- Masalar 230 Volt 50Hz AC şebeke cereyanı ile çalışmalıdır.

- Masa imalat ve montaj hatalarına karşı ücretsiz 2 (iki) yıl garantili ve 10(on) yıl ücret parça garantili olmalıdır.

- Masa sistemlerinde hava, elektrik tesisatları takılı şekilde teslim edilmeli ve kurumumuza gerekli demoları vermelidir.

- Her öğrenci için 1 adet mikromotor verilmelidir. Özellikler aşağıdaki şekilde olmalıdır.

- Her öğrenci için 1 adet  olmalıdır.

- Sağ sol ayar düğmesi olmalıdır.

- Üzerinde açma kapama ve hız ayar düğmeleri olmalıdır.

- Hız ayarlaması potonsiyometre ile yapılmadır.

- 35.000 rpm piyasemen bağlanabilir olmalıdır.

- Düşük voltaj trafosu içinde olmalıdır.